附件：采购需求书

1.项目概况

主要服务工作内容：选取一家供应商，完成广州市中西医结合医院19台电梯设备2026-2029年维保服务，具体电梯设备包括（详见电梯设备清单）：

总院区：18台电梯

分院区：1台电梯；

2.供应商资格及报价要求

2.1供应商资格：

（1）须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）维修类别C级或以上资质；或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）资质；

（3）提供相关维保服务内容业绩（不少于1项，提供合同关键页盖章）；

（4）没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。（格式见《无重大违法记录声明》）；

（5）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体，供应商须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。（格式见《信用记录承诺函》）；

（6）供应商不存在未清偿债务法律诉讼案件。供应商须提供《被执行人信息承诺函》附“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）的全国法院（包含地方各级法院）记录查询结果截图并打印页面加盖公章。（格式见《被执行人信息声明函》）；

2.2供应商应对采购范围的全部服务内容报价。

2.3其它未尽事宜双方友好协商解决。

3.承包方式及范围：总价包干，包人工、包质量、包服务期、包验收，不允许将项目转包、分包（详见合同模板）。

4.服务期要求：采购期为三年，采用一年一签。对于实际合同期的起止时间，采购人有权根据实际需要对时间作相应调整，中选人应考虑相关风险并尽一切可能配合采购人调整相应的执行计划。

5.服务范围

5.1.维保服务范围：所有电梯的日常巡检、保养、维修、年检等。

5.2 质量标准：

遵循《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)、《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)等相关标准和规范。电梯开机率需大于95%，随时能通过监督部门的各项检查。

5.3具体服务内容及要求

1. 办理证照：

向有关部门申请办理电梯的整梯年审（每年1次），并取得检验合格证、使用证，按时交给医院。

2. 巡检与保养：

按照国家电梯日常维护保养规则等相关法规，定期完成电梯的日常巡查。每半月、月、季度、半年、年维护保养项目完成后需向电梯安全员报备，并做好维护保养记录。

3. 值班及救援：

医院提供值班休息室，要求2人以上具备相应资质证照的值班救援人员24小时接待电梯报修服务。一般故障和困人事故：总院5分钟内到达现场，分院20分钟内到达现场；

4. 故障维修：

在合同期内，负责维修电梯出现的所有故障，包括机电设备、零部件的更换和维修，不受相关部门有关电梯日常维护保养合同范本中有关更换配件范围的限制。储备一定数量的零部件，以便快速有效解决故障。拆装、更换贵重零部件前需向医院报备，经同意后方可进行。故障维修进度应告知电梯管理人员，如故障开始维修、维修完成、故障暂时无法恢复等。

5. 会议保障：

在重大节日及重大接待任务时，应提前对医院电梯作全面的检测，会议当天需安排专业人员保障电梯运行，确保电梯设备在接待任务期间保持正常工作。

6. 安全培训、应急演练：

为甲方提供至少一年一次的安全培训，协助完成应急演练。提高员工和乘客的安全意识,了解电梯的正常使用和应急措施,减少电梯事故的发生概率。

7. 档案与迎检：

建立电梯基础档案，包括检测、年审、巡检、保养、维修等档案，并按要求整理、保存。指导及协助医院完善电梯管理相关工作，共同迎接电梯相关的安全检查。

8. 效果要求：

维保后的电梯应符合相关标准和规范，满足具体使用要求，随时能通过监督部门的各项检查。

5.4其他要求

1. 交接要求：

乙方进场时需对所有易拆换的关键或贵重部件进行检查，积极推进与上一家维保单位的交接工作，退场时积极配合下一家维保单位做好交接工作，保证电梯设备整体完好。

2. 接受甲方监督：

乙方需将电梯档案、巡检保养计划、常见故障应急维修方案等交甲方备案，例行向甲方电梯管理部门人员征询及报告电梯运行情况。

| 电梯设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 电梯品牌 | 速度M/S | 载重（Kg) | 层/站/门 | 运行地点 | 运行位置 |
| 1 | 直梯 | 病床电梯 | MCA-B1600-C060 | 广州日立电梯有限公司 | 1 | 1600 | 5层5站 | 分院 | 分院门诊 |
| 2 | 直梯 | 病床电梯 | GVF-B1600-CO90 | 广州日立电梯有限公司 | 1.5 | 1600 | 12层12站 | 总院 | 内科楼 |
| 3 | 直梯 | 病床电梯 | GVF-B1600-CO90 | 广州日立电梯有限公司 | 1.5 | 1600 | 12层12站 | 总院 | 内科楼 |
| 4 | 直梯 | 病床电梯 | GVF-B1600-CO90 | 广州日立电梯有限公司 | 1.5 | 1600 | 12层12站 | 总院 | 内科楼 |
| 5 | 直梯 | 病床电梯 | MAX-B1600-C01.0 | 广州广日电梯工业有限公司 | 1 | 1600 | 5层5站 | 总院 | 门诊楼 |
| 6 | 直梯 | 乘客电梯 | ESW1000-C01.0 | 广州广日电梯工业有限公司 | 1 | 1000 | 3层3站 | 总院 | 附属楼 |
| 7 | 直梯 | 乘客电梯 | MCA-B1600-C060 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1 | 1600 | 5层5站 | 总院 | 门诊楼 |
| 8 | 直梯 | 乘客电梯 | LCA-1050-C060 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1 | 1050 | 3层3站 | 总院 | 停车场 |
| 9 | 直梯 | 乘客电梯 | LCA-1050-C060 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1 | 1050 | 4层4站 | 总院 | 停车场 |
| 10 | 直梯 | 曳引式货梯 | XO-HTVF | 杭州西奥电梯有限公司 | 1 | 2000 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 11 | 直梯 | 病床电梯 | XO-CONB | 杭州西奥电梯有限公司 | 1.75 | 1600 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 12 | 直梯 | 病床电梯 | XO-CONB | 杭州西奥电梯有限公司 | 1.75 | 1600 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 13 | 直梯 | 病床电梯 | XO-CONB | 杭州西奥电梯有限公司 | 1.75 | 1600 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 14 | 直梯 | 病床电梯 | XO-CONB | 杭州西奥电梯有限公司 | 1.75 | 1600 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 15 | 直梯 | 病床电梯 | XO-CONB | 杭州西奥电梯有限公司 | 1.75 | 1600 | 13层13站 | 总院 | 外科楼 |
| 16 | 直梯 | 病床电梯 | G.Wiz-B1600-2S1.0 | 广州广日电梯工业有限公司 | 1 | 1600 | 4层4站 | 总院 | 门诊楼 |
| 17 | 直梯 | 乘客电梯 | LCA.O1050.CO105 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1.75 | 1050 | 12层12站 | 总院 | 内科楼观光梯 |
| 18 | 直梯 | 乘客电梯 | LCA.O1050.CO105 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1.75 | 1050 | 12层12站 | 总院 | 内科楼观光梯 |
| 19 | 直梯 | 杂物电梯 | LA300 | 广东菱安电梯设备有限公司 | 0.4 | 200 | 2层2站 | 总院 | 附属楼前面 |